电解车间窗技术参数：

1、70系列断桥铝合金中空窗（6+12A+6），外隔热金属型材多腔密封K=5.0W/㎡，K框面积20%，窗户料厚1.8mm。开启扇均带金刚网纱窗，其它所有外窗均为铝合金70系列平开窗（内开）或固定单玻玻璃窗，玻璃6mm厚。

- 2、消防救援窗的救援口安装易碎安全玻璃并加设标识。消防救援窗口玻璃破碎后的框料内净高度和净宽度不小于1.0m。

- 3、外墙门窗各项指标符合GB/T7106-2008《建筑门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》气密性6级，抗风压性能5级，水密性4级

- 4、玻璃符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113和《建筑安全玻璃管理规定》

- 5、窗上口构建（窗中梃）应能承受100kg/㎡的推力。

- 6、大于1.5㎡的玻璃均采用安全玻璃

- 7、窗玻璃大于1.5㎡时以及玻璃底边距地小于等于500mm的落地窗均应采用安全玻璃。

- 8、电动排烟窗DC4524，开启方向：外开，不带金刚网纱窗。

- 办公楼窗技术参数：

- 1、80系列隔热断桥铝合金（5LOW-E+12A+5+12A+5），窗户为平开窗（内开）， 窗户增加附框40*20方管，壁厚1.8mm，全部带金刚网纱窗

- 2、门窗除执行有关行业标准外，尚应执行《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015)和《建筑安全玻璃管理规定》6mm厚的玻璃超过

- 0.9㎡应采用安全玻璃、6mm厚的安全玻璃最大许用面积为3.0㎡(消防入口处玻璃除外)。

- 外墙门窗各项指标不低于GB/T7106-2008《建筑门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》中气密性6级，抗风压性能5级，水密性3级，外门气密性4级，外墙门窗保温性能5级

- 消防救援窗玻璃应采用厚度不大于8mm的单片钢化玻璃，有爆炸危险的厂房(仓库)采用钢化玻璃门窗时，其玻璃厚度不应大于4mm。

- 5、消防入口处玻璃为易碎玻璃，且在室外设置易于识别的明显标志。

- 6、高窗在距地面、平台1.3m1.5m处高度设置手动开启装置