防爆电动葫芦技术协议

需方:宁夏万宁新材料科技有限公司

供方:

经供需双方友好协商，就供方向需方提供电动葫芦事宜签订技术协议:

一、供货范围

供方应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属供方供货范围)由供方补充。供货清单一览表主要包括：（但不限于此，可以根据设计进行调整）。

| 序号 | 设备位号 | 设 备 名 称 及 规 格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L001 | 5吨防爆电动葫芦 | 2 | 带轨道长度：60m，高度15m。 |
| 2 | L002 | 3吨防爆电动葫芦 | 1 | 带轨道长度：60m，高度15m。 |

主要配置：

1.甲类车间5吨防爆电动葫芦

| 名称 |  | 5吨防爆电动葫芦 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 |  | 四氧化三锰甲类车间 |  |
| 行走长度(m) |  | 60 |  |
| 轨道梁结构形式 |  | 厂家提供设计并供货安装 |  |
| 起重机跨度（m） |  | / |  |
| 起重量（T） |  | 5 |  |
| 提升高度（m） |  | 15 |  |
| 工作级别 |  | M6 |  |
| 操作方式 |  | 地操、遥控 |  |
| 起重机用途 |  | 物料提升等 |  |
| 数量（台） |  | 2台 |  |
| 轨道型号（kg/m） |  | 38kg/m |  |
| 滑线形式 |  | 拖缆 |  |
| 导体截面（mm2） |  | / |  |
| 防护/防爆等级 |  | IP66/DIICT4 |  |
| 电动机 | 形式（型号-机座-极数） | 起吊电机 | 葫芦行走电机 |
|  | 容量（KW） | 厂家提供设计并供货安装 | 厂家提供设计并供货安装 |
|  | 电压（V） | 380 | 380 |
|  | 数量（台） | 1 | 1 |
| 备注 |  | 1.含起重设备、钢吊车梁、轨道、配电柜、控制柜、托缆等供货及安装、调试、特种设备报验手续办理。 2.行车所有电气设备防爆等级按照DIICT4。 3.吊车外形尺寸要求： 轨顶至吊车顶部总高度≤ 0.9 m， 吊钩位于最高点时，轨顶至吊钩总高度≤1.5m 。 |  |

2.甲类车间3吨防爆电动葫芦

| 名称 |  | 3吨防爆电动葫芦 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 |  | 四氧化三锰甲类车间 |  |
| 行走长度(m) |  | 60 |  |
| 轨道梁结构形式 |  | 厂家提供设计并供货安装 |  |
| 起重机跨度（m） |  | / |  |
| 起重量（T） |  | 3 |  |
| 提升高度（m） |  | 15 |  |
| 工作级别 |  | M6 |  |
| 操作方式 |  | 地操、遥控 |  |
| 起重机用途 |  | 物料提升等 |  |
| 数量（台） |  | 1台 |  |
| 轨道型号（kg/m） |  | 38kg/m |  |
| 滑线形式 |  | 拖缆 |  |
| 导体截面（mm2） |  | / |  |
| 防护/防爆等级 |  | IP66/DIICT4 |  |
| 电动机 | 形式（型号-机座-极数） | 起吊电机 | 葫芦行走电机 |
|  | 容量（KW） | 厂家提供设计并供货安装 | 厂家提供设计并供货安装 |
|  | 电压（V） | 380 | 380 |
|  | 数量（台） | 1 | 1 |
| 备注 |  | 1.含起重设备、钢吊车梁、轨道、配电柜、控制柜、托缆等供货及安装、调试、特种设备报验手续办理。 2.行车所有电气设备防爆等级按照DIICT4。 3.吊车外形尺寸要求： 轨顶至吊车顶部总高度≤ 0.9 m， 吊钩位于最高点时，轨顶至吊钩总高度≤1.5m 。 |  |