宁夏天元瑞农业科技有限公司

牛羊屠宰车间刮粪机设备

技

术

协

议

书

发 包 方：宁夏天元瑞农业科技有限公司

承 包 方：

时    间：2026年6月24日

# 一、与设备相关的基本参数、数量购置及要求清单

| 羊 屠宰车间 待 宰 区 用 设 备 | 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 | 数量（套） | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 漏粪板 | 长度：46米 宽度：8.3米 3条羊床 羊床漏粪板：600*600加厚款 玻璃钢横梁：120*32/7.81米 横梁底座：32mm | 1145 | 中宁县宁新工业园区屠宰场项目现场 |  |
|  | 2 | 羊屠宰车间刮粪机 定制加工 | 刮粪板宽度：2.05米 一拖二长度：46米 4套 一拖一长度：46米 1套 主机：主机采用 川岛品牌，专用防水齿轮减速电机，外壳采用 4.0mm 厚度不锈钢附着三齿轮加大双驱防水打滑 轴承采用LK品牌铸钢209轴承，双驱齿轮连接； 电箱：控制箱采用养殖场不锈钢防腐机箱 ，加厚不锈钢外壳 开关采用德力西/正泰配件，独家研发智能控制面板，配有钢丝绳保护/防撞防卡/极限保护/限位器失灵报警等实用性配置/定时/遥控； 不锈钢刮板：5mm厚不锈钢材质实厚4.75mm 中间部分方管厚度 1.9mm 带有刮板尼龙聚酯带 可调节侧板 可调节钢丝绳调节器主、侧板带折弯硬度更大滑轮为实心高强尼龙材质非塑料轮； 牵引绳：不锈钢钢丝绳M10； 安装辅材：电线、线管底部热镀锌圆管托架等安装所需材料 | 5 | 中宁县宁新工业园区屠宰场项目现场 | 电机品牌 |
|  | 3 | 二级链式 刮粪机 | 刮粪板宽度：0.5米 二级粪道长度：35米 主机：主机采用硬齿面卧式减速机R系列电机功率3-4kw，外壳采用 10mm 厚度Q235板材焊接，二次喷漆镀锌油漆，齿轮加大双链条，轴承使用专用矿业轴承； 电箱：控制箱采用双层柜体防腐机箱 ，加厚镀锌外壳，喷塑 开关采用德力西/正泰配件，配备专用变频器，/防卡/过载/浪涌等必要性安全配置； 中间部分：Q24514×50-17高猛环形链条，320mm压轧高猛板刮板，Q245高猛上滑道及支架，环形接头，高强螺栓； 轮组部分：配Q245，14-50-9齿链轮一组，配Q24514-50光轮一组。 安装辅材：电线、线管底部热镀锌圆管托架等安装所需材料. | 1 | 中宁县宁新工业园区屠宰场项目现场 |  |
|  | 4 | 斜向提取 刮板机 | 刮粪板宽度：0.55米 二级粪道长度：9.3米 主机：主机采用硬齿面卧式减速机R系列电机功率3.7kw，主机外壳采用 10mm 厚度Q235板材焊接，二次喷漆镀锌油漆，齿轮加大双链条，轴承使用专用矿业轴承； 电箱：控制箱采用双层柜体防腐机箱 ，加厚镀锌外壳，喷塑 开关采用德力西/正泰配件，配备专用变频器，/防卡/过载/浪涌等必要性安全配置； 中间部分：Q24510×40-15高猛环形链条，320mm压轧高猛板刮板，Q245高猛上滑道及支架，环形接头，高强螺栓。镀锌壳体，材质275g镀锌层，Q235标准。 轮组部分：配Q24510-50-9齿链轮一组，配10-50光轮一组，Q245高锰板箱体。 安装辅材：电线、线管底部热镀锌圆管托架等安装所需材料 | 1 | 中宁县宁新工业园区屠宰场项目现场 |  |

| 牛 屠宰车间 待 宰 区 用 设 备 | 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 | 数量 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 水泥漏粪板 | 1.6米*13米*9条 长度：1.63米 宽度：0.65米 牛场专用 | 194 | 中宁县宁新工业园区屠宰场项目现场 |  |
|  | 2 | 牛屠宰车间刮粪机 定制加工 | 刮粪板宽度：1.58米 一拖二长度：13米 4套 一拖一长度：13米 1套 主机：主机采用 川岛品牌，专用防水齿轮减速电机，外壳采用 4.0mm 厚度不锈钢附着三齿轮加大双驱防水打滑 轴承采用LK品牌铸钢209轴承，双驱齿轮连接； 电箱：控制箱采用养殖场不锈钢防腐机箱 ，加厚不锈钢外壳 开关采用德力西/正泰配件，独家研发智能控制面板，配有钢丝绳保护/防撞防卡/极限保护/限位器失灵报警等实用性配置/定时/遥控； 不锈钢刮板：5mm厚不锈钢材质实厚4.75mm 中间部分方管厚度 1.9mm 带有刮板尼龙聚酯带 可调节侧板 可调节钢丝绳调节器主、侧板带折弯硬度更大滑轮为实心高强尼龙材质非塑料轮； 牵引绳：不锈钢钢丝绳M10； 安装辅材：电线、线管底部热镀锌圆管托架等安装所需材料 | 5 | 中宁县宁新工业园区屠宰场项目现场 | 品牌： |
|  | 3 | 二级刮粪机 | 刮粪板宽度：0.58米 一拖一长度：36米 主机：主机采用 川岛品牌，专用防水齿轮减速电机，外壳采用 4.0mm 厚度不锈钢附着三齿轮加大双驱防水打滑 轴承采用LK品牌铸钢209轴承，双驱齿轮连接； 电箱：控制箱采用养殖场不锈钢防腐机箱 ，加厚不锈钢外壳 开关采用德力西/正泰配件，独家研发智能控制面板，配有钢丝绳保护/防撞防卡/极限保护/限位器失灵报警等实用性配置/定时/遥控； 不锈钢刮板：5mm厚不锈钢材质实厚4.75mm 中间部分方管厚度 1.9mm 带有刮板尼龙聚酯带 可调节侧板 可调节钢丝绳调节器主、侧板带折弯硬度更大滑轮为实心高强尼龙材质非塑料轮； 牵引绳：不锈钢钢丝绳M10； 安装辅材：电线、线管底部热镀锌圆管托架等安装所需材料 | 1 | 中宁县宁新工业园区屠宰场项目现场 | 品牌： |
|  | 4 | 斜向提取绞龙 | 长度：8米 材质：材质要求： 绞龙叶片直径：300mm ； 绞龙叶片厚度：上叶片为3mm，底部叶片为6mm； 中间链接管： 直径75mm，厚度4.75mm； 焊接要求：双面焊接，注意间隔接缝处叶片焊接的方式 （不能出现积存问题） 吊架要求：中间采用尼龙套（生产安装注意黄油的涂抹）； 链接套固定板厚度10mm； 热处理部分：绞龙/链接套固定板均为热浸锌处理（不能低于80um）； 主机机头/机尾部分5mm275g热镀锌镀锌板折弯加工； 固定轴承部分厚度10mm，热浸锌处理（不能低于80um）； 禁锢螺丝：8.8级强度，做热镀锌处理。 轴承品牌：（品牌）SKF一备一用 电机采用：3kw品牌减速电机，配软启动。 | 8 | 中宁县宁新工业园区屠宰场项目现场 |  |

- 技术要求：

1.严格按照合同约定、行业规范及现场实际工况施工，安装位置、尺寸精准对位确保设备安装横平竖直、固定牢固，无松动、无倾斜，杜绝虚装、漏装问题。

2.施工过程中需适配牛羊场潮湿、多尘的环境，所有安装部位密封严实，做好防风、防雨、防腐蚀处理，避免设备后期出现故障。

3.自带施工所需工具及耗材，施工操作规范，焊接部位焊缝饱满、无虚焊，外露金属部件做好防腐防锈处理，延长设备使用寿命。

4.安装后需对设备进行全面调试，确保设备能正常启动、稳定运行，达到约定使用标准，配合甲方完成验收。

5.施工过程中及时与甲方沟通，遇到现场特殊情况需第一时间反馈，不得擅自更改施工方案，确保施工质量达标。

三、施工要求：

1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

2.乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

四、双方责任：

1.甲方责任：

1.1提前清理现场，做好基础、预留洞口，保证安装场地达标。

1.2负责把水电接到安装点位，承担施工期间水电费用。

1.3协调场内施工环境，安排专人对接配合施工。

1.4设备到货后清点验收，自行保管设备及配件。

1.5按合同约定按时付款，及时组织完工验收。

2.乙方责任：

2.1乙方在签协议之前，必须提供有效的企业《营业执照》和其他有效证明文件。

2.2乙方其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及安全生产要求，如有违反且情节严重、严重影响甲方声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其它施工队伍组织工程。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

2.3施工作业过程中必须配备所需安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等安全设施，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自行承担。

2.4乙方施工过程中应按甲方要求做好现场的相关工作,工程完成后，清理所有施工现场的垃圾及施工材料。

2.5乙方负责设备运输，确保设备安全、完好到达并负责装卸,此费用包含在总价内。

2.6乙方所有设备及材料在运输、搬运、装卸及安装过程中，造成甲方损失的，应免费修复或更新，并赔偿损失。

2.7乙方全面负责协调地方相关部门的关系，办理相关手续，自行承担相关费用。

五、验收

1.设备安装调试完毕，书面通知甲方，甲方需在 3 个工作日内组织验收，逾期未验收视为默认合格。

2.验收依据：以合同约定、设备合格标准及本规则为准，核对设备外观、安装质量及运行状态。

3.验收内容：① 设备外观无破损、配件齐全；② 安装牢固、布线规范，无松动③ 设备运行正常，无异常噪音 ④ 相关合格证明、说明书齐全。

4.验收结果：

- 合格：双方签字确认，设备正式交付使用。

- 不合格：甲方当场说明具体问题，乙方在 3 个工作日内完成整改，整改后重新验收。

以上工作完成后经双方同意验收、签订、盖章后方成生效。