1、明确适用车型、矿区物料种类与粒度

车型：矿石料堆取样（料堆最大吨位5000吨）

物料种类：碳酸锰矿、半碳酸锰矿、澳大利亚锰矿、高低铁锰矿、加蓬矿等（区分矿种，不能造成混样）

粒度：6-80mm

2、确定安装形式、供电类型、场地安装尺寸

移动式采样车（非固定安装）-自备车载动力系统+UPS应急续航，断电后可完成当前整套采样流程，满足露天无外接电源场地作业需求；

3、确认全自动运行+数据存档上传功能

具备功能显示：动作位置显示、采样深度显示、采制样时间统计、被采车辆车号汇总、查询、打印、远程监视等功能。控制方面具备动态显示、故障诊断监控、异常提示报警等功能。控制电脑安装在驾驶室，操作人员在驾驶室全程操作整个采制样过程。系统设有手动/半自动/自动转换开关，在手动状态下，可人工启动系统的各设备，并可通过控制箱，实现对设备各个元件的控制；在自动状态下，系统由PLC内部程序控制，并带有车辆信息识别系统要求具备车牌自动识别功能，深挖50-300CM，深度可调，取样量不低于60Kg,缩分后的样量不低于3Kg，破碎粒度不大于3cm,

4、要求适配干湿矿石、耐磨钻采结构，配齐集样留样配套组件

目前公司到货矿石水份2%-10%左右，到货矿石质地坚硬，

智能移动矿石采样车具有移动方便、操作简单、控制方式多样（手动、半自动和自动）的优点，可实现全断面采样、破碎、缩分、集样一体化。

- 约定验收标准、安装调试及质保服务等

- 依据商务谈判及最终签订合同结果为准，具体执行要求符合国家及行业标准。