电动剪叉式升降工作平台技术协议

甲方（采购方）：________________________

乙方（供货方）：________________________

为明确甲乙双方关于电动剪叉式升降工作平台（以下简称“设备”）的技术标准、性能要求、制造规范、验收标准及售后服务等相关事宜，确保设备质量合格、性能稳定、安全合规，依据《移动式升降工作台—设计计算、安全要求和测试要求》（GB 25849）、《剪叉式升降工作平台》（JB/T 9229）等国家及行业标准，结合设备实际使用需求，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，经友好协商，达成如下技术协议，本协议作为购销合同的附属文件，与合同具有同等法律效力。

## 一、设备总体概述

本设备为锂电驱动电动剪叉式升降工作平台，采用液压升降动力方式，具备自动、手动双模式升降功能，设备结构稳固、操作便捷、移动灵活，主要适用于厂房运维、场馆施工、路灯灯塔、设备安装等高空作业场景，可满足2人同时作业需求，全程保障作业安全与高效运行。

## 二、核心技术参数（硬性指标）

本设备所有参数严格遵循以下标准，不得低于约定指标：

- 设备类型：移动式电动剪叉式高空升降工作平台。

- 安全工作载荷：320KG（均匀载荷，含人员、工具、物料总重量）。

- 最大工作高度：12m（平台工作面离地最大作业高度）。

- 最大作业人数：2人（仅限平台规范站位作业）。

- 动力类型：锂电池供电，纯电动驱动，无外接市电作业模式。

- 升降动力方式：液压驱动升降，运行平稳、静音无冲击。

- 升降控制模式：全自动电动升降+手动应急升降双模式。

- 平台最低高度：≤0.9m（便于收纳、转运及低位作业）。

- 升降速度：上升、下降匀速可调，无骤停、抖动现象，常规升降全程时间≤60s。

- 防护等级：电气系统防护等级不低于IP54，防尘、防水、耐户外轻微淋雨。

- 工作环境温度：-20℃～+45℃，可满足常规室内外工况使用。

## 三、机械结构技术要求

### 3.1 剪叉臂结构

设备剪叉臂采用高强度合金矩形钢管整体焊接成型，经过退火消应力处理，无焊接变形、裂纹、气孔等缺陷。剪叉铰接部位采用耐磨精密轴套与实心圆钢销轴，转动灵活、间隙均匀，具备高强度、高韧性、抗疲劳特性，可长期承受额定载荷往复升降作业，无永久变形。整体结构经过力学优化设计，稳定性强，升降过程无偏移、晃动。

### 3.2 作业平台

平台主体采用防滑花纹钢板冲压成型厚度3mm，尺寸适配12m机型，表面防滑耐磨、不易积水积尘，平台尺寸满足2人舒适作业及工具摆放需求。平台四周配备可拆卸式安全防护护栏，护栏高度≥1.1m，护栏承载力≥1000N，边角圆弧钝化处理，无尖锐棱角。护栏设置开合式作业门，带锁卡扣，作业过程中可锁闭，防止人员意外坠落。平台底部加强筋加密焊接，承载均匀，无局部凹陷变形。

### 3.3 底盘与行走机构

底盘采用加厚钢板整体焊接框架，结构坚固、承重性强，具备良好的抗扭曲、抗冲击能力。配备高强度耐磨万向行走轮，含刹车锁定装置，移动轻便、定位稳固，作业时可完全锁止，杜绝设备滑移。底盘集成配重结构，保障设备高位作业整体稳定性，无侧倾风险。

## 四、液压系统技术要求

设备采用成熟静音液压升降系统，核心液压元件选用优质品牌配件，系统设计科学、密封性强，全程无渗漏油现象，具体要求如下：

- 液压泵站为集成式静音泵站，升降动力充足、运行噪音低，适配12m高位升降作业动力需求；

- 配备专用液压油缸，内置缓冲装置，升降启停平稳，杜绝冲击、抖动，有效保护设备结构及作业人员安全；

- 系统设置过载溢流保护，当载荷超过320KG额定载荷时，液压系统自动泄压，禁止升降动作，实现超载防护；

- 液压管路采用高压耐油软管，抗老化、耐磨损、防爆裂，适配高低温工况，使用寿命长；

- 系统配备液压油过滤、防尘装置，保证液压油清洁度，避免油路堵塞、元件磨损，保障系统长期稳定运行。

## 五、锂电电气系统技术要求

设备采用大容量锂电池独立供电，适配无电源场景作业，电气系统安全稳定、节能耐用，具体要求如下：

- 电池配置：工业级大容量锂电池，续航持久，满电状态下可支持连续升降作业≥30次，配备智能过充、过放、过流、短路、过热五重保护，杜绝电池安全隐患；

- 充电系统：配备专用智能充电器，支持220V常规市电充电，充满自动断电，具备充电过载保护、防反接功能，充电便捷安全；

- 电控系统：采用集成式智能电控主板，线路布局规整、防水耐磨，所有接线端子绝缘防护到位，杜绝短路、漏电问题；

- 显示功能：配备电量实时显示屏，可直观查看剩余电量，低电量自动声光预警，提醒及时充电；

- 行走电机：直流静音电机，大功率防水防尘，驱动设备平稳行走，动力充足，防水防尘，适配户外作业环境

- 电气元件均为工业级标准配件，适配高频	次作业，故障率低、使用寿命长。

## 六、升降控制功能要求（自动+手动双模式）

设备具备全自动电动升降、手动应急升降两种独立控制模式，两种模式互不干扰，应急状态下可优先启用手动模式，具体功能如下：

### 6.1 自动升降模式（常规作业模式）

- 设备搭载平台操作盒+地面操控面板双操控位置，操作简单易懂，一键启动上升、下降、停止动作；

- 具备自动限位功能，升降至最大工作高度12m及最低限位高度时，系统自动停机，无需人工手动关停，杜绝超程作业；

- 升降过程可随时一键暂停，启停平稳，速度均匀，无卡顿、无冲击；

- 联动安全保护机制，触发超载、倾斜、紧急停止等保护时，自动切断升降动力，锁定设备状态。

### 6.2 手动升降模式（应急备用模式）

- 适用于断电、电控故障、电气系统失效等应急场景，无需电力支持，纯机械手动操控；

- 配备手动泄压升降装置，可手动缓慢控制平台下降，实现设备应急回落，保障高空人员安全撤离；

- 手动操作结构省力、灵活，操作流程简单，无需专业工具即可快速启用，全程可控、平稳降落，无快速坠落风险。

## 七、安全保护系统（全维度防护）

设备搭载多重安全防护装置，完全符合国家高空作业设备安全标准，全方位保障作业安全：

- 超载保护：实时检测平台载荷，载荷超过320KG额定值时，设备禁止升降，同时触发声光报警，提示超载故障；

- 倾斜保护：设备内置倾斜传感器，作业倾斜时自动声光预警，杜绝侧倾倾覆风险；

- 高低限位保护：上下双向机械限位+电子限位双重防护，杜绝超程升降、设备碰撞损坏；

- 紧急停止保护：平台及地面均设置紧急停止按钮，突发险情时可一键切断所有动力，设备立即停机；

- 防坠保护：配备液压防坠阀，油路突发故障、断裂时，自动锁止油路，防止平台快速坠落；

- 断电应急回落：断电状态下可通过手动模式平稳回落，无高空滞留隐患；

- 防滑防护：平台整体防滑处理，杜绝人员作业滑倒；护栏全程防护，无作业盲区；

- 低压保护：电池电量过低时，系统自动限制升降作业，保留行走功能，提醒及时充电，保护电池寿命。

## 八、设备外观与工艺要求

- 设备整体采用静电喷塑工艺，漆面均匀、光滑、附着力强，具备防锈、防腐蚀、耐磨损特性，适配室内外工况长期使用；

- 所有焊接部位打磨平整，无毛刺、无焊瘤、无锈蚀，整体结构规整美观；

- 设备标识清晰规范，包含额定载荷、最大高度、作业人数、安全警示、操作说明等标识，经久耐磨不脱落。

## 九、验收标准与方式

### 9.1 验收依据

以本技术协议、GB 25849、JB/T 9229国家标准及设备出厂技术参数为唯一验收依据。

### 9.2 验收项目

- 外观验收：设备无变形、无锈蚀、漆面完好、结构规整，配件齐全；

- 参数验收：实测工作高度、额定载荷、作业人数、升降速度等核心参数符合本协议约定；

- 功能验收：自动升降、手动应急升降、启停暂停、限位停机等功能运行正常；

- 安全验收：所有安全保护装置灵敏有效，报警、锁止、防坠、超载保护功能正常；

- 系统验收：液压系统无渗漏，锂电系统充放电正常，电控系统运行稳定无故障。

### 9.3 验收方式

设备到货安装调试完成后，甲乙双方共同现场验收，逐项核对参数及功能，验收合格后签署《设备验收单》；若设备参数、功能、质量不符合协议约定，乙方需无条件整改、更换或退货，承担全部损失。

## 十、质量保证与售后服务

- 质保期限：设备整体质保2年，锂电核心部件、液压泵站、电控系统质保2年，质保期内非人为损坏，乙方免费维修、更换配件；

- 售后响应：设备出现故障，乙方接到甲方通知后，2小时内技术响应，24小时内提供解决方案，如需现场维修，48小时内抵达现场；

- 技术培训：乙方免费为甲方操作人员提供现场操作、安全规范、日常维护保养培训，确保人员熟练操作设备；

- 终身服务：质保期结束后，乙方提供终身成本价维修、配件更换服务，持续提供技术支持；

- 质量承诺：设备出厂前经过全功能检测、载荷测试、升降测试，确保无质量问题，符合国家安全标准，可正常合规投入使用。

## 十一、技术资料交付

设备到货时，乙方同步提供全套完整技术资料，包含：设备出厂合格证、产品检测报告、设备使用说明书、安全操作手册、锂电及液压系统原理图、配件清单、质保凭证等，所有资料一式两份。

## 十二、其他约定

- 本协议所有技术参数、功能要求为设备定制硬性标准，乙方不得擅自更改配置、降低标准；

- 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充，补充协议与本协议具有同等法律效力；

- 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：________________________

代表人签字：________________________

日期：______年____月____日

乙方（盖章）：________________________

代表人签字：________________________

日期：______年____月____日